Сводная таблица допустимых весовых и габаритных параметров автомобильных транспортных средств по странам (по данным, обобщенным Международным транспортным форумом)

| Допустимые габаритные параметры (м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Высота | Ширина | Длина |  |  |
|  |  |  | Грузовой автомобиль или прицеп | Автопоезд | Сочлененное тс |
| Албания | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Армения | 4 m | 2.55m | 12 m | 20 m | 20.00 m |
| Австрия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Азербайджан | 4 m | 2.55m | 12 m | 20 m |  |
| Бельгия (8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Беларусь | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 24 m |
| Босния и-Герцеговина | 4 m | 2.50m | 12 m | 18.75 m | 16,50 m |
| Болгария | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Великобритания |  | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Венгрия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (14) | 16.50 m |
| Германия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Грузия | 4 m (18) | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
| Греция | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Дания | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Македония | 4 m (2а) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Исландия | 4.20 m | 2.55 m (3) | 12 m | 22 m | 18.75 m |
| Ирландия | 4.65 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (7) | 16.50 m |
| Италия (2) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Испания | 4 m (11) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (12) | 16.50 m |
| Латвия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Лихтенштейн | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Литва | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (4) | 16.50 m |
| Люксембург | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Мальта | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Молдова | 4 m (9) | 2.60 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Нидерланды (8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Норвегия | не опред. | 2.55 m (3) | 12 m | 19.50 m (10) | 17.50 m |
| Польша | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Португалия (2) | 4 m/4.15 (2) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Россия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
| Румыния | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Сербия | 4 m | 2.55 m (3)/ 3.00 (15) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m / 21m (16) |
| Словакия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Словения | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (17) | 16.50 m |
| Турция | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Украина | 4 m (9) | 2.60 m | 22 m | 22 m | 22 m |
| Финляндия | 4,40 m | 2.60 m (6) | 12 m | 25,25 m | 16.50 m |
| Франция |  | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Хорватия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Чехия (4) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Черногория | 4 m | 2.50 (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Швеция | не опред. | 2.60 m | 24 m | 25.25 m (5) | 24 m |
| Швейцария | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
| Эстония | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |

Примечания

1. Для транспортных средств, зарегистрированных в стране-члене ЕЭЗ.

2. Увеличенные значения применимы для определенных видов транспорта (т.е. контейнерам, легковым автомобилям и т.д.); [2a. Увеличение значения = 4,10 м].

3. Транспортные средства при контролируемой температуре = 2,60 м.

4. Автопоезда специализирующиеся на перевозке автомобилей: высота = 4,20 м; длина = 20.75 M5.

6. Автопоезд (общая длина свыше 22 m); ширина = 2.55 m по состоянию на 1 января 2010. Автопоезд (>22m)оборудован новым корпусом  1-окт-2004 или  позднее; ширина = 2.55 m. Авторефрижераторы.

7. Может быть разрешено до 22 м при соблюдении определенных ограничений.

8. При определенных условиях EMS (Европейская модульная система) комбинации могут иметь макс. длину 25.25 м и макс. вес 60 тонн;

9. Контейнеровозы = 4,35 м.

10. Тяжелые грузовые автомобили, специально предназначенные для перевозки леса = 24 м. При специальных условиях  EMS (Европейской модульной системы) комбинации могут иметь максимальную  длину 25.25м.

11. Авто-транспорт, специализирующаяся на транспортировке автомобилей, Краны для снятия транспортных средств, транспортных средств, перевозящих контейнеры для комбинированных перевозок = 4.50 м.

12. Автопоезд специализирующийся на перевозке автомобилей (загружается) = 20,55 м.

13. Автопоезд специализирующийся на перевозке автомобилей (загружается) = 21 м.

14. грузовой автомобиль с двумя прицепами = 24 м.

15. Автомобиль, который имеет съемные устройства для технического обслуживания дорог.

16. Автопоезд или Седельный тягач специализирующийся на перевозке контейнеров и автомобилей.

17. Специализируется на транспортировке автомобилей (только на автомагистралях, с двусторонним движением и основных дорогах) = 22.00 м.

18. Транспортные средства, специализирующаяся на перевозке автомобилей и транспортных средств, специализирующихся на перевозке контейнеров: высота = 4,30 м.

| Допустимые весовые параметры (в тоннах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Нагрузка на ось | Нагрузка на ведущую ось | Грузовой автомо-биль с 2 осями | Грузовой автомо-биль с 3 осями | Автопоезд 4 оси | Автопоезд 5 осей и + | Сочлененное АТС 5 осей и + |
| Албания | 10 | 11.5 (3) | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 44 |
| Армения | 10 | 10 | 18 | 22 | 36 (19) | 36 (19) | 36 (19) |
| Австрия | 10 | 11.5 | 18 | 26 | 36 | 40/44 (10) | 40/44 (10) |
| Aзербайджан | 10 | 10 | 18 | 24 | 36 | 42 | 44 |
| Бельгия | 10 | 12 | 19 | 26 | 39 | 44 | 44 (1) |
| Беларусь | 10 | 10/11,5 | 18/20 | 25 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Босния и Герцеговина | 10 | 11.5 | 19 | 26 | 38 | 40 | 40 |
| Болгария | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
| Великобритания | 10 | 11.5 | 18 | 26 (42) | 38 | 40/44 (18) | 40 / 44 (10, 18) |
| Венгрия | 10 (37) | 11.5 (37) | 18 (38) | 25 (39) | 36 (40) | 40 | 40 / 44 (8) |
| Германия | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
| Греция | 7/ 10 | 13 | 19 | 26 | 33 (20) / 38 (21) | 42 | 42/ 44 (13) |
| Грузия | 10 | 11.5 |  |  | 44 | 44 | 44 |
| Дания | 10 | 11.5 | 18 | 26 (36) | 38 | 42 / 56 | 42 / 56 (12,35) |
| Италия | 12 | 12 | 18 | 26 (2) | 40 | 44 | 44 |
| Исландия | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 44 |
| Испания | 10 | 11.5 | 18 | 25/26 (34) | 36 (33) | 40 | 44 (13)/42(14) |
| Ирландия | 10 | 11.5 (9) | 18 | 26 (43) | 36 | 44 (2) / 46 (44) | 44 (2) / 46 (45) |
| Латвия | 10 | 11.5 | 18 | 25/26 (46) | 36 | 40 | 40/44 (13) |
| Лихтенштейн | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
| Литва | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 / 44 (10) |
| Люксембург | 10 | 12 (11) | 19 | 26 | 44 | 44 | 44 |
| Македония | 10 | 11.5 | 18 | 25 | 31 | 40 | 40 |
| Мальта | 10 | 11.5 | 18 | 25 | 36 | 40 | 40 / 44 (8) |
| Молдова | 10 | 11,5 | 20 | 24 | 36 | 40 | 40/44 (8) |
| Норвегия (12) | 10 | 11.5 | 19 | 26 | 39 | 46/50 (23) | 46/50 (24) |
| Нидерланды (12) | 10 | 11.5 | 21.5 | 21,5 / 30,5 (22) | 40 | 50 | 50 |
| Польша | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
| Португалия(4) | 10 / 12 (49) | 12 | 19 | 26 | 37 | 40 /44(25)/ 60 (49) | 40/44 (26) |
| Россия | 10 | 10 / 11,5 (27) | 18 | 25/ 28 (28) | 36/ 32 (29) | 40/44 (41) | 40/44 (41) |
| Румыния | 10 | 11,5 | 18 | 25/26 (2) | 36 | 40 | 40/44 (13) |
| Сербия | 10 | 11,5 | 18 | 25/26 (2) | 36/38 (33, 1) | 40 | 40/44 (8, 25) |
| Словакия | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40/44 (47) |
| Словения | 10 | 11.5 | 18 | 25/26 (34) | 36 | 40 | 40 |
| Турция | 10 | 11.5 | 18 | 25/26 (16) | 36/32(29) /38(48) | 40 | 40/44 (10) |
| Украина | 11 | 11 | 16 (17) | 22 (17) | 38 (17) | 38 (17) | 38 (17) |
| Финляндия(6) | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 44 / 76 (7) | 42 / 48 |
| Франция | 13 /12 (31) | 13/12 (31) | 19 | 26 | 38 | 40 / 44 (32) | 40/ 44 (32) |
| Хорватия | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40/44 (10) |
| Чехия | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 42/48 (2) | 42 / 48 |
| Черногория | 10 | 11,5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 / 44 (8) |
| Швеция | 10 | 11.5 | 18 | 26 (46) | 38 | 46/64 (30) | 48/64 (30) |
| Швейцария | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2) | 36 | 40 | 40 |
| Эстония | 10 | 11.5 | 18 | 26 (2, 34) | 36 (4) | 40 (5) | 40/44 (5, 13) |

1. 2 осевой тягач + 3 осевой полуприцеп: механическая подвеска = 43t; пневматическая подвеска = 44т.

2. Только с пневматической подвеской или аналогичный, с ABS (антиблокировочная система).

3. Вес одного ведущего моста: национальный транспорт = 10т; международный транспорт = 11.5t;

4. 3 осевой тягач + 1-осный прицеп = 35т.

5. 3 и + оси тягача + 3 и + осей прицепа = 44т.

6. Для транспортных средств, зарегистрированных в стране-члене ЕЭЗ.

7. 5 осей = 44т; 6 осей = 56t; 7 осей = 60т, 8 Колесная формула 64-68 т (ограничения для ADR), 69-76 т (не для ADR).

8. 44т применяется для 40 футов контейнеров ИСО.

9. Вес на ведущую ось: механической подвеской (национальный транспорт) = 10.5t, национальный транспорт = 11.5t; международный транспорт = 11.5t.

10. Для транспортных средств, используемых в комбинированных перевозках.

11. Вес одного ведущего моста: механическая подвеска = 11.5t.

12. При определенных условиях EMS (Европейская модульная система) комбинации могут иметь максимальную длину 25,25 м и максимальной массой 60т.

13. 3-осный автомобиль с 2 или 3 осями полуприцепа, несущего 40 футов контейнер ISO в качестве комбинированной перевозке.

14. 2-осный автомобиль с 3 оси полуприцепа, несущего 40 футовый контейнер ISO в качестве комбинированной перевозки.

15. 5 осей = 48T; 6 осей = 58t; 7 осей = 60т.

16. С условиями, изложенными в правилах утверждения типа.

17. Контейнеровоз 2 оси = 18 т; 3 оси = 24 т., автопоезд  4 оси, 5 осей и +и сочлененное тс 5 осей и + =44 т., контейнеровоз , разрешенный службой  автомобильных дорог Украины и ГАИ : автопоезда и сочлененное тс 5 осей и + = 46 т.

18. . Для общей операции 44 т, требуется по крайней мере 6 осей. Ведущая ось не должна превышать 10,5 т. и иметь сдвоенные колеса/ благоприятные для дороги. ТС не имеющие такой подвески на ведущей оси (ях) должны иметь сдвоенные колеса и максимальную нагрузку не превышающие 8,5 т. Каждая часть комбинации должна иметь по крайней мере 3 оси и прицеп должен иметь подвеску благоприятную для дороги.

19. Допустимый вес 36 тонн. Каждый дополнительный сигнал подвергается штрафу в размере 55 драмов (1 USD = 364 AMD) за км.

20. 3 ось прицеп + 1 на ось.

21. двухосная автомашина с контейнером = 40 т.

22. В зависимости от расстояния между осями, количество ведущих осей, типа подвески и одиночных или двойной установленных шин.

23. 5 осей (3 + 2) = 46 т; 5 осей (2 + 3) = 47 Т .; 6 осей = 50 т; 60 т для древесины (между 19.50 и 24 метров с общим колесной базой, по крайней мере не менее 19 м).

24. 5 Колесная формула [(2 + 3) фиксируется] = 43Т, 5 осей (2 + 3 [ тандемная ось с осью интервалом 1,30 - 1,79 м с рулевой осью на расстоянии более чем 1,79 м, где фиксированные оси имеют два колеса]) = 46 т; 5 осей (3 + 2 [оси 1,30 - 1,79 м]) = 43 т; 5 осей (3 + 2 [оси ≥ 1,80 м]) = 46 тонн; 6 осей (3 + 3) = 50 т.

25. 44т применяется для двух контейнеров 20' ISO.

26. 44т применяется для двух или одного 20' 40' контейнера ИСО; 60т при определенных условиях: для транспортировки древесных материалов, бумаги, дерева и керамических изделий.

27. 11.5t = только для участков дорог, построенных в соответствии с этой нормой.

28. 28т = только для автопоезда с 3 осями.

29. 32т = 4.

30. 5 осей = 46T, 6 осей = 64T, 7 осей = 64T.

31. 13t для грузовых автомобилей <40т, 1 т - для грузовых автомобилей между 40 т и 44 т.

32. 44т применяется в особых условиях, касающихся нагрузки на ось, вес Tridem, электронной евро-нормы, типа подвески ср http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Reglementation,1432-.html.

33. Для сочлененных транспортных средств с 4 осями = 38 т в следующих случаях: 1. Когда ведущая ось оборудована сдвоенными шинами и пневматической подвеской, колесная база полуприцеп> 1'8 м 2. Когда полуприцеп (колесная база полуприцеп ≥ 1'8 м) оснащен расширенным самосвальным кузовом специально для использования в строительстве - 38 т, при условии, что нагрузка возлагается на сцепное устройство совместимо с максимальной нагрузкой на ось.

34. Когда ведущий мост оборудован пневматической подвеской, или где каждый ведущий мост оборудован сдвоенными шинами и ММА на каждую ось не превышает 9,5 т = 26t.

35. 6 осей = 50т; 7 осей = 56t.

36. Когда ведущий мост оснащен двойными шинами и пневматической подвеской 26t, в противном случае 24т.

37. + 20%, если оси: с четырьмя или более колесами, расстояние друг от друга 0,65 м и двойной или более независимой подвеской.

38. 20т = только в национальном трафике.

39. 26т = сочлененная подвеска.

40. 38 т = для тягача с полуприцепом, где тягач имеет сочлененную  подвеску и колесная база полуприцепа ≥ 1,8.

41. 6 осей и более.

42. Только с пневматической подвеской.

43. При условии, что автомобиль оборудован двумя шинами и системой пневмоподвески на каждую ведущую ось, или оборудован сдвоенными шинами.

44. 6 или более осей грузового транспортного средства с прицепом, нагрузка 46 тонн при условии, что они оснащены дорожного сочлененной подвеской и EBS - тормозной системой. Грузовики (с не более чем 3 осями) зарегистрированные с 1 июня 2015 года, должны быть оснащены ESC, для работы с нагрузкой  46 тонн, и управлением RSC.  http://www.rsa.ie/en/RSA/Your-Vehicle/Vehicle-Standards/Weights--Dimensions-/46-tonne-weight-limit-rigid-and-drawbar-trailer/

45. 6 или более осей грузового транспортного средства с прицепом , нагрузка 46 тонн при условии, что они оснащены дорожного сочлененной подвеской и EBS - тормозной системой. Тягачи зарегистрированные с 1 апреля 2013 года должны быть оснащены ESC,  для работы с нагрузкой  46 тонн, и управлением RSC. ср http://www.rsa.ie/en/RSA/Your-Vehicle/Vehicle-Standards/Weights--Dimensions-/46-tonne-weight-limit/

46. ​​Для автомобилей с тремя осями, оснащенными двойными шинами на оси и с пневматической подвеской, или каждая ось должна быть оснащена двойной шиной и нагрузкой на ось не более 9,5 т.

47. 44т - применяется для трехосного тягача с двухосным или трехосным прицепом в комбинированных перевозках при  транспортировки контейнера (ов), или если прицеп был усилен для автоматической транспортной службы или, если прицеп был адаптирован для сменных грузовых перевозках, на шоссе А3 Терминала Сежан - Терминал Фернетичи, № раздела 0372.

48. Транспортные средства с 4 осями и группой мостов весом 20 тонного полуприцепа.

49. Увеличенные значения применимы для определенных видов транспорта.

Источник информации: МТФ